Technischer Rider  fem@il

Die Band bringt folgendes Equipment mit:	Heinrich Ameln

- Yamaha 01V Digital-Pult 	Kasernenstr. 2

- 4 x Sennheiser Evolution Handsendestrecke	38102 Braunschweig

- MD-Player 	Tel.: 0049 (0)531 343562

Fax: 0049(0)531 2339522

Der Veranstalter stellt folgendes Equipment 	Mobil: 0049 (0)172 6407319

kostenfrei zur Verfügung:	www.hamaudio.com

- 4 Kanäle des Multicores, um die auf der Bühne stehenden Empfänger auf das Digitalpult zu bringen

- 4 Returns zur Bühne, zwei als Summe, zwei als Monitor-Sends

- Vollen Zugriff auf Frequenzweichen/Controller/Endstufen des PA-Systems (natürlich in Kooperation mit dem zuständigen Systemtechniker)

1. PA-System:

- Kling&Freitag Access, L-Acoustic ARCS, Syrincs MPA o. SPS o. gleichwertiges

- Min. 2 x 2kW / 500 Zuschauer

- Keine Eigenbauten!!!

2. falls sowieso ein F.O.H.-Pult vorhanden ist, kann dieses auch benutzt werden, sollte aber

folgende Features nicht unterschreiten:

- 24/8/2 F.O.H. Desk mittig zur Bühne und PA, Position auf 2/3 der Länge des Venues

- min. 6, besser 8 Aux-Wege wie DDA Q2, Crest, Midas, Yamaha nur aus der PM Serie, Soundcraft Venue, Vienna, K3 o. gleichwertiges

- wenn kein Monitor-Mix vorhanden ist, 2 Monitorwege, bei Bühnen über 8m Breite 2 Wege Sidefills zusätzlich, dafür je 1 x 31-Band EQ wie Klark o. BSS

- Bitte kein Mitec, Behringer, etc.

- 4-Band Par.-EQ pro Kanal

3. Side-Rack

- min. 4 Kompressoren (BSS, dbx, Klark, o.ä.)

- Summen-EQ (BSS, Klark, o.ä.)

- ausreichend brauchbare Effekte für Reverb, Room, Delay, Chorus ( SPX 990, Lexicon PCM 70, 80, 90 o.ä.), CD-Player

- Monitor-Mix (wenn vorhanden)

- ausreichend dimensioniertes Pult

- min. 3 Wege mit 31-Band EQs, bei Bühnenbreite über 8m 2 x Sidefill

- 6 Wedges von guter Qualität wie Kling&Freitag 15/2, Nexo PS 15 o. ä.

- Kein Community, Zeck o.ä.!!!

- Der Veranstalter stellt eine der Veranstaltung angemessene Lichttechnik zzgl.

Bedienungspersonal. Wünschenswert wären:

-	24 KW (24xPAR 64)

- Scanner (Clay Parky, Martin)

- Nebelmaschine

-2-

-2-

- Bühnegröße: Fem@il ist eine aus 4 Frauen bestehende Band, die zum Playback Live singen und tanzen. Daher ist eine sauber ausnivellierte und fest verklammerte, ebene Bühne ohne Absätze absolut unabdinglich!! Bei Open-Air Veranstaltungen muß die Bühne überdacht sein und sollte vorn einen Überhang von mindestens 1 – 2 m haben. Bei nasser Tanzfläche können Fem@il wegen Unfallgefahr nicht auftreten!!!

- Bühnengröße mind. 8 x 6m

Dieser Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrages. Sollten irgendwelche technischen Anforderungen Schwierigkeiten bereiten, bitte mit dem Techniker der Band Kontakt aufzunehmen, um eine Lösung für das Problem zu finden.